目录

STM32CubeIDE环境下	1

Keil环境下：	3

PS:  CAN设置中应该把：【Automatic Retransmission】 设置为【Enable】

STM32CubeIDE环境下

- 项目的创建完成后，将函数库头文件【DrEmpower_can.h】拷贝到创建好的项目文件夹【Core】文件夹中的【Inc】子文件夹中，将函数库文件【DrEmpower_can.c】拷贝到创建好的项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中.

- 创建完成后，修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中文件【can.c】的两处代码

- 先在【/* USER CODE BEGIN 0*/】后加入如下这两组参数的声明：

- extern uint8_t rx_buffer[8];

- extern int8_t READ_FLAG;

- extern uint16_t can_id;

- 然后在【/* USER CODE BEGIN 1 */】后 加入如下代码：

- void Can_Config(void) {

- CAN_FilterTypeDef  CAN_FilterType;

- CAN_FilterType.FilterBank=0;

- CAN_FilterType.FilterIdHigh=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterIdLow=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterMaskIdHigh=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterMaskIdLow=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterFIFOAssignment=CAN_RX_FIFO0;

- CAN_FilterType.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;

- CAN_FilterType.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;

- CAN_FilterType.FilterActivation=ENABLE;

- CAN_FilterType.SlaveStartFilterBank=14;

- if(HAL_CAN_ConfigFilter(&SERVO_CAN,&CAN_FilterType)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if(HAL_CAN_ActivateNotification(&SERVO_CAN,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if(HAL_CAN_Start(&SERVO_CAN)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- }

- uint8_t Can_Send_Msg(uint32_t id,uint8_t len,uint8_t *data) {

- uint32_t i=0;

- static  uint32_t  TxMailbox;

- CAN_TxHeaderTypeDef  CAN_TxHeader;

- HAL_StatusTypeDef  HAL_RetVal;

- CAN_TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;

- CAN_TxHeader.StdId = id;

- CAN_TxHeader.DLC = len;

- CAN_TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;

- CAN_TxHeader.TransmitGlobalTime = DISABLE;

- while(HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&SERVO_CAN) == 0)

- {

- i++;

- if(i>0xffffe)

- return 1;

- }

- HAL_RetVal = HAL_CAN_AddTxMessage(&SERVO_CAN,&CAN_TxHeader,data,&TxMailbox);

- if(HAL_RetVal != HAL_OK)

- return  1;

- return  0;

- }

- void  HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *SERVO_CAN)

- {

- CAN_RxHeaderTypeDef  hCAN1_RxHeader;

- if(HAL_CAN_GetRxMessage(SERVO_CAN, CAN_RX_FIFO0, &hCAN1_RxHeader, rx_buffer) == HAL_OK)

- {

- can_id = hCAN1_RxHeader.StdId;

- READ_FLAG = 1;

- }

- }

- 接着修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Inc】子文件夹中文件【can.h】处代码

- 在【/* USER CODE BEGIN Prototypes */】后加入

- #define SERVO_CAN hcan

- void Can_Config(void);

- uint8_t Can_Send_Msg(uint32_t id,uint8_t len,uint8_t *data);

- void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef *SERVO_CAN);

- 最后修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中文件【main.c】的两处代码

- 在【/* USER CODE BEGIN Includes */】后加入

- #include "DrEmpower_can.h"

- 最后在【/* USER CODE BEGIN 2 */】后加入

- Can_Config(); //Can配置信息

- HAL_CAN_ActivateNotification(&SERVO_CAN,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);//使能中断

Keil环境下：

- 项目的创建完成后，将函数库头文件【DrEmpower_can.h】拷贝到创建好的项目文件夹【Core】文件夹中的【Inc】子文件夹中，将函数库文件【DrEmpower_can.c】拷贝到创建好的项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中.

- 创建完成后，修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中文件【can.c】的两处代码

- 先在【/* USER CODE BEGIN 0*/】后加入如下这两组参数的声明：

- extern uint8_t rx_buffer[8];

- extern int8_t READ_FLAG;

- extern uint16_t can_id;

- 然后在【/* USER CODE BEGIN 1 */】后 加入如下代码：

- void Can_Config(void) {

- CAN_FilterTypeDef  CAN_FilterType;

- CAN_FilterType.FilterBank=0;

- CAN_FilterType.FilterIdHigh=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterIdLow=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterMaskIdHigh=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterMaskIdLow=0x0000;

- CAN_FilterType.FilterFIFOAssignment=CAN_RX_FIFO0;

- CAN_FilterType.FilterMode=CAN_FILTERMODE_IDMASK;

- CAN_FilterType.FilterScale=CAN_FILTERSCALE_32BIT;

- CAN_FilterType.FilterActivation=ENABLE;

- CAN_FilterType.SlaveStartFilterBank=14;

- if(HAL_CAN_ConfigFilter(&SERVO_CAN,&CAN_FilterType)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if(HAL_CAN_ActivateNotification(&SERVO_CAN,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- if(HAL_CAN_Start(&SERVO_CAN)!=HAL_OK)

- {

- Error_Handler();

- }

- }

- uint8_t Can_Send_Msg(uint32_t id,uint8_t len,uint8_t *data) {

- uint32_t i=0;

- static  uint32_t  TxMailbox;

- CAN_TxHeaderTypeDef  CAN_TxHeader;

- HAL_StatusTypeDef  HAL_RetVal;

- CAN_TxHeader.IDE = CAN_ID_STD;

- CAN_TxHeader.StdId = id;

- CAN_TxHeader.DLC = len;

- CAN_TxHeader.RTR = CAN_RTR_DATA;

- CAN_TxHeader.TransmitGlobalTime = DISABLE;

- while(HAL_CAN_GetTxMailboxesFreeLevel(&SERVO_CAN) == 0)

- {

- i++;

- if(i>0xffffe)

- return 1;

- }

- HAL_RetVal = HAL_CAN_AddTxMessage(&SERVO_CAN,&CAN_TxHeader,data,&TxMailbox);

- if(HAL_RetVal != HAL_OK)

- return  1;

- return  0;

- }

- void  HAL_CAN_RxFifo0MsgPendingCallback(CAN_HandleTypeDef *SERVO_CAN)

- {

- CAN_RxHeaderTypeDef  hCAN1_RxHeader;

- if(HAL_CAN_GetRxMessage(SERVO_CAN, CAN_RX_FIFO0, &hCAN1_RxHeader, rx_buffer) == HAL_OK)

- {

- can_id = hCAN1_RxHeader.StdId;

- READ_FLAG = 1;

- }

- }

- 接着修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Inc】子文件夹中文件【can.h】处代码

- 在【/* USER CODE BEGIN Prototypes */】后加入

- #define SERVO_CAN hcan

- void Can_Config(void);

- uint8_t Can_Send_Msg(uint32_t id,uint8_t len,uint8_t *data);

- void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef *SERVO_CAN);

- 最后修改项目文件夹【Core】文件夹中的【Src】子文件夹中文件【main.c】的两处代码

- 在【/* USER CODE BEGIN Includes */】后加入

- #include "DrEmpower_can.h"

- 最后在【/* USER CODE BEGIN 2 */】后加入

- Can_Config(); //Can配置信息

- HAL_CAN_ActivateNotification(&SERVO_CAN,CAN_IT_RX_FIFO0_MSG_PENDING);//使能中断